# 品質管理手冊

文件編號：JL-QA-001 版本：第 7 版 修訂日期：2025 年 2 月 發布部門：品質部 簽核人：品質部主管 張永樂

## 第一章 總則

### 1.1 目的

規範集團產品由設計、來料、製程到出貨的品質保證流程，確保產品符合客戶規範及適用的產品安全與健康要求，並建立產品回收、客戶投訴及知識產權保護的程序。

### 1.2 體系

集團持有 ISO 9001（2008 年首次認證）及 IATF 16949（2017 年首次認證）認證，覆蓋東莞廠全部產品。體系每年接受外部監督審核，2025 年 8 月監督審核無重大不符合項。

## 第二章 品質保證流程

### 2.1 設計與開發

新產品按 APQP 五階段管理，設計評審須涵蓋客戶規範、法規要求（包括 RoHS、REACH 等有害物質限制）及可製造性；量產前完成 PPAP 提交並取得客戶批准。

### 2.2 來料檢驗

金屬帶材、工程塑膠及電鍍件按 AQL 抽樣檢驗，關鍵尺寸及材質須附供應商出廠報告；每批金屬材料抽檢厚度、硬度及成分，有害物質須附第三方檢測報告（每年更新）。

### 2.3 製程控制

沖壓線首件確認及每兩小時巡檢，關鍵尺寸採用 SPC 監控；注塑及組裝設過程檢驗點；全部沖壓線配備在線影像檢測，不合格品自動剔除。

### 2.4 出貨檢驗

按客戶規範進行外觀、尺寸、電性及鹽霧試驗抽檢，出貨須附檢驗報告及可追溯的批次標識；汽車客戶產品實施 100% 批次追溯。

### 2.5 不合格品

不合格品隔離標識，經 MRB 評審決定返工、讓步或報廢；每月統計不合格率並召開品質例會。2025 年出貨不良率 38 ppm（目標 50 ppm 以下）。

## 第三章 產品安全與回收

- 產品有害物質管理遵守客戶指定的 RoHS、REACH 及 IEC 62474 物質清單，材料變更須重新提交有害物質報告。

- 發現可能影響安全與健康的產品缺陷時，品質部於 24 小時內啟動《產品回收程序》：識別受影響批次、通知客戶、隔離庫存、根因分析及糾正，並向管理層報告。

- 2025 年無因安全與健康理由須回收的產品，回收比例為 0%。

## 第四章 客戶投訴

客戶投訴按《客戶服務及投訴處理程序》（JL-CS-001）處理：銷售及客戶服務部 24 小時內確認、品質部 3 個工作日內提交初步分析、10 個工作日內提交 8D 報告。2025 年接獲客戶投訴 9 宗，全部於期內處理完成，詳見《2025 年度品質數據及客戶投訴記錄》。

## 第五章 知識產權

- 集團模具設計、沖壓工藝參數及產品圖紙為核心知識產權；模具中心圖紙及工藝文件按等級管理，只限授權人員存取。

- 截至 2025 年末，集團持有中國內地發明專利 6 項、實用新型專利 29 項及香港短期專利 2 項；2025 年新申請專利 7 項。

- 客戶圖紙及規格屬客戶機密，按保密協議管理，離職僱員須簽署保密確認；供應商接觸客戶圖紙須簽署保密協議。

- 集團尊重第三方知識產權，新產品開發前進行專利檢索，2025 年無知識產權糾紛。

## 第六章 廣告、標籤及資料

- 集團產品為工業中間品，不作面向消費者的廣告；公司網站、產品目錄及展會資料由銷售部編製，技術參數須經品質部及工程部核對，不得作誇大或無法證實的表述。

- 產品標籤按客戶規範及法規要求標示物料編號、批次、數量及有害物質符合性標識，出貨前由出貨檢驗核對。

- 2025 年無涉及廣告、標籤或產品資料的投訴或監管查詢。