# 廢棄物管理程序

文件編號：JL-EHS-003 版本：第 4 版 修訂日期：2025 年 3 月 發布部門：環境健康安全（EHS）部 簽核人：東莞廠總經理 周啟明

## 一、目的與範圍

規範東莞廠生產及辦公過程中產生的有害及無害廢棄物的分類、收集、貯存、轉移及處置，確保符合《固體廢物污染環境防治法》及廣東省危險廢物管理規定，並提高資源回收率。

## 二、分類

| 類別 | 主要品種 | 標識 |
| --- | --- | --- |
| 有害廢棄物 | 廢切削液及廢油、含油抹布及手套、廢活性炭、廢化學品包裝、廢燈管、廢電池、廢油漆桶 | 紅色標籤，標明名稱、危險特性、產生日期 |
| 可回收無害廢棄物 | 銅合金及不銹鋼邊角料、注塑水口料、廢紙及紙箱、廢木托盤 | 藍色標籤 |
| 其他無害廢棄物 | 生活垃圾、沾污包裝 | 灰色標籤 |

## 三、收集與貯存

- 各車間設分類收集點，金屬邊角料按銅合金、不銹鋼分桶收集，避免混料影響回收價值。

- 有害廢棄物集中貯存於危險廢物暫存間，暫存間設防滲地面、圍堰、通風及消防設施，貯存不超過一年。

- 廢切削液及廢油以專用密閉桶收集，不得與其他廢棄物混合。

- 暫存間由 EHS 部指定專人管理，每月盤點並記錄台賬。

## 四、轉移與處置

- 有害廢棄物只可交由持有危險廢物經營許可證的承辦商處置，採購部每年核查承辦商許可證有效性及經營範圍。

- 每次轉移執行電子轉移聯單，EHS 部核對品名、數量及接收單位後存檔。

- 金屬邊角料交金屬回收商回收，銅合金邊角料優先回售材料供應商；廢紙及水口料交回收商。

- 生活垃圾由園區環衛清運。

## 五、減量與回收

- 模具中心透過排樣優化減少邊角料，2025 年主要產品排樣材料利用率由 71% 提升至 74%。

- 切削液集中過濾循環使用，延長更換週期。

- 清洗工序改用水基清洗劑，減少溶劑類有害廢棄物。

- 與包裝供應商推行可回收周轉箱，減少一次性紙箱。

## 六、目標與檢討

年度目標：廢棄物回收率不低於 55%，有害廢棄物合規處置率 100%。EHS 部每季向 ESG 工作小組報告廢棄物數據及目標進度。2025 年回收率 59.8%，合規處置率 100%。

## 七、記錄

轉移聯單、承辦商許可證副本、回收過磅單及月度台賬保存不少於 5 年。