# 環境管理制度

文件編號：JL-EHS-001 版本：第 5 版 修訂日期：2025 年 3 月 發布部門：環境健康安全（EHS）部 簽核人：東莞廠總經理 周啟明

## 第一章 總則

### 1.1 目的

規範晉澧精密工業控股有限公司及其附屬公司（「集團」）在環境保護方面的管理責任、程序及要求，確保生產營運符合適用環境法規，持續減少排放、廢棄物及資源消耗對環境的影響。

### 1.2 適用範圍

本制度適用於集團全部營運地點，重點為東莞晉澧精密電子有限公司廠區（「東莞廠」）；香港總部辦公室適用第四章的辦公節能及廢紙回收要求。

### 1.3 法規依據

東莞廠遵守《中華人民共和國環境保護法》《大氣污染防治法》《水污染防治法》《固體廢物污染環境防治法》及廣東省、東莞市相關地方規定，持有排污許可證並按證載要求監測及申報。香港辦公室遵守《廢物處置條例》及《空氣污染管制條例》的一般要求。

### 1.4 環境管理體系

集團自 2012 年起建立並維持 ISO 14001 環境管理體系認證，覆蓋東莞廠全部生產活動；體系每年接受一次外部監督審核及兩次內部審核。

## 第二章 管理責任

| 層級 | 責任 |
| --- | --- |
| 董事會 | 審批環境方針及目標，每半年檢討進度 |
| ESG 工作小組 | 統籌環境目標分解、數據匯總及對外披露 |
| 東莞廠總經理 | 對廠區環境合規負總責，批准環境投入 |
| EHS 主管（羅子軒） | 制度執行、排污許可管理、監測、應急、數據複核 |
| 生產部 | 工序污染預防、設備維護、能耗與物料消耗控制 |
| 採購部 | 化學品及物料的環保準入，供應商環境要求 |
| 行政部 | 香港辦公室及廠區生活區的節能節水、廢物分類 |

## 第三章 主要環境因素與控制

### 3.1 廢氣

主要來源為天然氣退火及熱處理爐燃燒排放（氮氧化物、顆粒物）、清洗及脫脂工序的有機溶劑揮發（揮發性有機化合物），以及公司車輛。控制措施：熱處理爐採用低氮燃燒器並每年檢測；清洗工序於 2024 年改用低揮發水基清洗劑，餘下溶劑工位設活性炭吸附裝置，活性炭每季更換並作為有害廢棄物處置；廠區廢氣每半年委託第三方監測。

### 3.2 廢水

廠區廢水包括模具清洗及地面沖洗的含油廢水與生活污水。含油廢水經隔油及氣浮預處理後與生活污水一併排入松山湖園區污水管網，由園區污水處理廠集中處理。排放口安裝流量計，每季委託第三方檢測化學需氧量、懸浮物、石油類及 pH。電鍍工序全部外協，廠內無電鍍廢水。

### 3.3 廢棄物

按《廢棄物管理程序》（JL-EHS-003）分類收集：有害廢棄物（廢切削液及廢油、含油抹布及手套、廢活性炭、廢化學品包裝）交由持危險廢物經營許可證的承辦商處置並執行轉移聯單；無害廢棄物中金屬邊角料、廢紙及廢塑膠交回收商回收，生活垃圾由園區環衛清運。

### 3.4 噪音

高速沖床為主要噪音源。沖壓車間採用隔聲間及設備減振基座，廠界噪音每年檢測一次，2025 年檢測結果符合工業區標準。

### 3.5 資源消耗

電力、天然氣、水及包裝材料的消耗按《能源管理辦法》（JL-EHS-002）及《包裝材料管理指引》控制，數據按月統計。

## 第四章 辦公室環境要求

香港辦公室及東莞廠辦公區執行空調溫度不低於 24°C、離座關燈關機、雙面打印及廢紙回收要求；行政部每季公佈用電及用紙數據。

## 第五章 監測、記錄與合規檢查

- EHS 部每月匯總能源、水、廢棄物數據，每季複核後提交 ESG 工作小組。

- 第三方監測報告、轉移聯單及排污許可證執行報告保存不少於 5 年。

- EHS 部每季進行一次環境合規內部檢查，發現的不符合項須在 30 日內關閉。

- 2025 年度東莞廠未發生環境違規事件，未收到監管機構處罰或環境投訴。

## 第六章 應急管理

廠區備有《突發環境事件應急預案》，涵蓋化學品洩漏、廢水事故排放及火災次生污染三類情景，每年演練一次（2025 年 6 月完成化學品洩漏演練，46 人參與）。應急物資由 EHS 部每季盤點。

## 第七章 環境目標

| 目標 | 基準年 | 目標年 | 2025 年進度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 能源消耗密度較 2023 年下降 15% | 2023 | 2027 | 已下降 13.2% |
| 範圍 1 及範圍 2 溫室氣體排放密度較 2023 年下降 30% | 2023 | 2030 | 已下降 22.4% |
| 廢棄物回收率不低於 55% | — | 每年 | 59.8% |
| 環境違規事件為零 | — | 每年 | 零 |