# 職業健康與安全管理制度

文件編號：JL-EHS-004 版本：第 5 版 修訂日期：2025 年 2 月 發布部門：環境健康安全（EHS）部 簽核人：東莞廠總經理 周啟明

## 第一章 總則

### 1.1 目的

保障僱員及承辦商人員在集團營運地點的職業健康與安全，預防工傷及職業病，符合香港《職業安全及健康條例》《僱員補償條例》及內地《安全生產法》《職業病防治法》的要求。

### 1.2 管理體系

集團自 2014 年建立職業健康安全管理體系（前身為 OHSAS 18001），2019 年轉換為 ISO 45001 認證，覆蓋東莞廠全部生產活動，每年接受外部監督審核。

## 第二章 責任

| 層級 | 責任 |
| --- | --- |
| 東莞廠總經理 | 對廠區安全負總責，主持安全生產委員會（每季一次） |
| EHS 主管 | 制度執行、危害識別、事故調查、數據統計、培訓組織 |
| 部門主管 | 本部門作業安全、防護裝備配備、隱患整改 |
| 班組長 | 班前安全講話、現場巡查、違章糾正 |
| 僱員 | 遵守操作規程、正確使用防護裝備、報告隱患及事故 |

## 第三章 危害識別與風險評估

- 每年進行一次全廠危害識別及風險評估，工序、設備或物料變更時即時補充評估。

- 主要危害：沖壓設備夾壓及切割傷害、注塑機高溫燙傷、熱處理爐高溫及燃氣、叉車及物流碰撞、噪音、切削液及清洗劑接觸、廠內用電。

- 風險評估結果形成《危害登記冊》，重大風險須制訂控制計劃並由安全生產委員會跟蹤。

## 第四章 主要控制措施

- 機械安全：沖床全部安裝雙手按鈕、光電保護裝置及模具安全鎖，注塑機安全門聯鎖每月測試；設備維修執行上鎖掛牌。

- 個人防護：按崗位配備防切割手套、護目鏡、耳塞、防砸鞋及耐酸鹼手套，EHS 部每季檢查佩戴情況。

- 職業健康：噴塗以外的化學品接觸崗位每年職業健康檢查；噪音崗位每年聽力檢查；2025 年 296 名接觸崗位僱員完成職業健康檢查，無新增職業病。

- 消防與應急：廠區設火警偵測及自動噴淋，每年兩次消防演練；備有急救箱及 24 名持有效急救證書的僱員。

- 承辦商管理：進廠施工及維修承辦商須經安全資質審查及入廠安全培訓，作業時由 EHS 部監督。

- 香港辦公室：執行辦公室工作間評估及顯示屏幕設備風險評估，每年一次消防演練。

## 第五章 培訓

- 新僱員三級安全教育不少於 24 小時（廠級、部門級、班組級），考核合格後上崗。

- 特種作業人員（叉車、電工、壓力容器）持證上崗並按期復審。

- 全體生產僱員每年不少於 4 小時安全複訓；2025 年安全培訓合計 1,260 人次、2,940 小時。

## 第六章 事故管理

- 任何工傷、險兆事件及職業病須於 24 小時內報告 EHS 部；損失工作日 1 天以上的工傷須成立調查小組，10 個工作日內完成調查並提出糾正措施。

- 因工亡故或重傷須即時向廠總經理及 ESG 工作小組召集人報告，並按當地法規向監管機構呈報。

- 工傷統計指標：因工亡故人數及比率、工傷個案數目、因工傷損失工作日數，按月統計、按季向 ESG 工作小組報告。

## 第七章 目標

| 目標 | 2024 年 | 2025 年 |
| --- | --- | --- |
| 因工亡故人數為零 | 0 | 0 |
| 工傷個案數目不高於上一年度 | 9 | 7 |
| 生產僱員安全複訓覆蓋率 100% | 100% | 100% |