# 2025 年度廢棄物及用水台賬

企業名稱：晉澧精密工業控股有限公司（東莞晉澧精密電子有限公司廠區及香港總部辦公室） 匯報期間：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日 編製部門：環境健康安全（EHS）部 編製日期：2026 年 1 月 20 日 審核人：EHS 主管 羅子軒 批准人：東莞廠總經理 周啟明

## 第一部分 廢棄物

### 有害廢棄物（守則 A1.3）

| 類別 | 產生量（噸） | 處置方式 | 承辦商 |
| --- | --- | --- | --- |
| 廢切削液及廢油 | 18.2 | 交持證承辦商回收再生 | 東莞市持證危險廢物經營單位（示例） |
| 含油抹布及手套 | 6.8 | 交持證承辦商焚燒處置 | 同上 |
| 廢活性炭 | 4.1 | 交持證承辦商再生或處置 | 同上 |
| 廢化學品包裝 | 5.3 | 交持證承辦商處置 | 同上 |
| 其他（廢燈管、廢電池、廢油漆桶） | 2.1 | 交持證承辦商處置 | 同上 |
| 合計 | 36.5 |  |  |

有害廢棄物密度：36.5 ÷ 486.2 = 0.075 噸／百萬港元。全部有害廢棄物執行電子轉移聯單，2025 年共 24 批次，無跨省轉移。

### 無害廢棄物（守則 A1.4）

| 類別 | 產生量（噸） | 其中回收（噸） | 處置方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 金屬邊角料（銅合金、不銹鋼） | 262 | 232 | 分類回收交金屬回收商，銅合金邊角料部分回售材料供應商 |
| 廢紙及紙箱 | 58 | 28 | 回收商回收；沾污紙箱作生活垃圾 |
| 廢塑膠（注塑水口料、廢托盤、膠袋） | 31 | 8 | 水口料回收商回收；混合廢塑膠作生活垃圾 |
| 生活垃圾 | 61 | 0 | 園區環衛清運 |
| 合計 | 412 | 268 |  |

無害廢棄物密度：412 ÷ 486.2 = 0.847 噸／百萬港元。

### 回收率（守則 A1.6）

廢棄物回收量 268 噸 ÷ 廢棄物總量（36.5 + 412 = 448.5 噸）= 59.8%，達成不低於 55% 的年度目標。金屬邊角料回收率 88.5%（232 ÷ 262），是回收量的主要來源；廢塑膠回收率偏低（25.8%），主因混合廢塑膠缺乏本地回收渠道。

### 季度分佈

| 季度 | 有害廢棄物（噸） | 無害廢棄物（噸） | 回收量（噸） |
| --- | --- | --- | --- |
| 第一季 | 8.1 | 92 | 60 |
| 第二季 | 9.4 | 104 | 68 |
| 第三季 | 10.2 | 116 | 76 |
| 第四季 | 8.8 | 100 | 64 |
| 全年 | 36.5 | 412 | 268 |

## 第二部分 用水

### 耗水量（守則 A2.2）

| 地點 | 耗水量（立方米） | 水源 | 計量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 東莞廠 | 56,900 | 市政供水 | 園區總水錶及車間、生活區分錶 |
| 香港辦公室 | 1,500 | 市政供水 | 無獨立水錶，按物業管理處分攤估算 |
| 合計 | 58,400 |  |  |

耗水密度：58,400 ÷ 486.2 = 120.1 立方米／百萬港元。

東莞廠用水構成：生產用水（模具清洗、冷卻塔補水、地面沖洗）約 31,200 立方米，生活用水（飯堂、宿舍、辦公）約 25,700 立方米。

| 季度 | 東莞廠耗水（立方米） |
| --- | --- |
| 第一季 | 13,600 |
| 第二季 | 14,300 |
| 第三季 | 15,200 |
| 第四季 | 13,800 |
| 全年 | 56,900 |

### 循環再用水（守則 A2.4）

2025 年循環再用水 6,200 立方米，包括雨水收集用於綠化及地面沖洗約 2,400 立方米，以及廠區中水系統把處理後的生活污水用於沖廁約 3,800 立方米。

### 廢水排放（守則 A1.1）

廠區廢水經隔油及氣浮預處理後排入園區污水管網，2025 年排放量 41,200 立方米（按排放口流量計），化學需氧量排放 1,650 公斤（第三方季度檢測平均濃度 40 mg/L × 排放量）。全年四次檢測均符合園區污水處理廠接管標準。

### 求取水源

東莞廠及香港辦公室均使用市政供水，2025 年未遇到供水不穩定或水質不達標的問題。

## 第三部分 說明

- 有害廢棄物數量以轉移聯單重量為準，無害廢棄物以回收商及環衛過磅單為準。

- 香港辦公室廢棄物由物業統一收集，未單獨計量，不計入上表；辦公室廢紙回收由行政部記錄約 1.2 噸，已計入廢紙回收量。

- 數據未經第三方鑑證。