# 2025 年度能源及排放台賬

企業名稱：晉澧精密工業控股有限公司（涵蓋東莞晉澧精密電子有限公司廠區及香港總部辦公室） 匯報期間：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日 編製部門：環境健康安全（EHS）部 編製日期：2026 年 1 月 20 日 審核人：EHS 主管 羅子軒 批准人：東莞廠總經理 周啟明

## 第一部分 能源消耗匯總

| 能源類型 | 消耗量（MWh） | 佔比 | 說明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 外購電力 | 11,920 | 63.1% | 東莞廠 11,690、香港辦公室 230 |
| 屋頂光伏自發自用電力 | 1,360 | 7.2% | 光伏年發電 1,480 MWh，其中上網 120 MWh 不計入消耗 |
| 天然氣 | 4,800 | 25.4% | 退火及熱處理爐 |
| 柴油 | 410 | 2.2% | 備用發電機、廠區貨車 |
| 汽油 | 320 | 1.7% | 公司車輛 |
| 石油氣 | 85 | 0.4% | 員工飯堂、叉車 |
| 合計 | 18,895 | 100.0% |  |

能源消耗密度：18,895 MWh ÷ 486.2 百萬港元 = 38.9 MWh／百萬港元（2023 年基準 44.8，下降 13.2%）。

### 季度電力及天然氣消耗

| 季度 | 外購電力（MWh） | 光伏自用（MWh） | 天然氣（MWh） | 說明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一季 | 2,760 | 290 | 1,150 | 農曆新年停產約兩週 |
| 第二季 | 3,010 | 380 | 1,190 |  |
| 第三季 | 3,320 | 400 | 1,260 | 高溫月份空調負荷高，訂單旺季 |
| 第四季 | 2,830 | 290 | 1,200 |  |
| 全年 | 11,920 | 1,360 | 4,800 |  |

### 季度燃料消耗

| 季度 | 柴油（MWh） | 汽油（MWh） | 石油氣（MWh） |
| --- | --- | --- | --- |
| 第一季 | 100 | 78 | 21 |
| 第二季 | 105 | 82 | 22 |
| 第三季 | 110 | 84 | 21 |
| 第四季 | 95 | 76 | 21 |
| 全年 | 410 | 320 | 85 |

換算基準：天然氣按低位發熱量 35.6 MJ/m³ 折算，全年用量約 48.5 萬立方米；柴油按 10.0 kWh/L，全年約 4.1 萬升；汽油按 9.1 kWh/L，全年約 3.5 萬升；石油氣按 12.9 kWh/kg，全年約 6.6 噸。

## 第二部分 溫室氣體排放

核算準則：《溫室氣體核算體系》（GHG Protocol）企業核算與報告標準；範圍 2 採用地點法。組織邊界為營運控制權法，涵蓋東莞廠及香港辦公室。

### 範圍 1（直接排放）

| 排放源 | 活動數據 | 排放因子 | 排放量（tCO₂e） |
| --- | --- | --- | --- |
| 天然氣（退火及熱處理爐） | 4,800 MWh | 0.2016 tCO₂e/MWh | 968 |
| 柴油（發電機、貨車） | 410 MWh | 0.2665 tCO₂e/MWh | 109 |
| 汽油（公司車輛） | 320 MWh | 0.2496 tCO₂e/MWh | 80 |
| 石油氣（飯堂、叉車） | 85 MWh | 0.2270 tCO₂e/MWh | 19 |
| 製冷劑逸散（空調補充 R-410A） | 30.6 kg | GWP 2,088 | 64 |
| 範圍 1 合計 |  |  | 1,240 |

### 範圍 2（能源間接排放）

| 排放源 | 活動數據 | 排放因子 | 排放量（tCO₂e） |
| --- | --- | --- | --- |
| 外購電力（東莞廠及香港辦公室） | 11,920 MWh | 0.5730 tCO₂e/MWh | 6,830 |

排放因子採用廣東電網區域因子（示例值）；香港辦公室用電量佔比不足 2%，為簡化統一採用同一因子。光伏自發自用電力排放計為零。

### 匯總與密度

| 指標 | 2023 年（基準年） | 2024 年 | 2025 年 |
| --- | --- | --- | --- |
| 範圍 1（tCO₂e） | 1,310 | 1,290 | 1,240 |
| 範圍 2（tCO₂e） | 8,120 | 7,460 | 6,830 |
| 範圍 1 + 2（tCO₂e） | 9,430 | 8,750 | 8,070 |
| 營業收入（百萬港元） | 440.6 | 462.5 | 486.2 |
| 排放密度（tCO₂e／百萬港元） | 21.4 | 18.9 | 16.6 |

2025 年排放密度較 2023 年基準下降 22.4%，董事會批准的 2030 年目標為下降 30%。減排主要來自 2023 年 6 月投運的屋頂光伏、2024 年沖壓車間伺服沖床替換及 2025 年空壓機系統改造。

範圍 3：集團正在建立採購原材料、上下游運輸及僱員通勤的核算口徑，本年度不披露數值。

## 第三部分 廢氣排放（守則 A1.1）

| 排放物 | 排放量（kg） | 來源與計算方法 |
| --- | --- | --- |
| 氮氧化物（NOx） | 1,860 | 熱處理爐 1,555（第三方監測濃度 × 煙氣量）；車輛 305（按燃料量及排放因子） |
| 硫氧化物（SOx） | 12 | 柴油及汽油含硫量計算 |
| 顆粒物（PM） | 96 | 熱處理爐 60（監測）；車輛 36（因子法） |
| 揮發性有機化合物（VOC） | 340 | 清洗及脫脂工序 290（溶劑用量物料衡算，扣除活性炭吸附）；車輛 50 |

## 第四部分 計量與核查

| 計量點 | 設備 | 校準有效期 |
| --- | --- | --- |
| 廠區總進線 | 電力公司計費電錶 | 供電方定期校驗 |
| 沖壓車間、注塑車間、熱處理、公用設施 | 分項電錶 4 套 | 2025 年 5 月校準，有效至 2027 年 5 月 |
| 天然氣 | 燃氣公司計費表 | 供氣方定期校驗 |
| 光伏 | 併網逆變器計量 | 隨設備維護 |

數據每月由 EHS 部匯總、每季由生產部複核。2025 年度數據未經第三方鑑證；集團計劃於 2026 年就溫室氣體數據委託第三方進行有限保證鑑證。