# 固体废弃物管理规程（SY-EHS-003）

制度编号：SY-EHS-003
版本：B 版
发布/修订日期：2025 年 5 月
发布部门：EHS 部
签核人：副总经理（运营）周敏

## 第一章 总则

### 1.1 目的

规范晟原精密电子股份有限公司的固体废弃物（含危险废弃物）的产生、收集、暂存、运输、处置的全过程管理，防止污染环境，保护职工健康和生态安全。

### 1.2 适用范围

本规程适用于公司生产和办公活动中产生的所有固体废弃物，包括： - 一般工业固体废弃物：金属边角料、玻璃纤维废料、废包装材料 - 危险废弃物：废液压油、含油抹布、沾染化学品的容器、电池、荧光灯管

### 1.3 管理目标（2025 年度）

| 指标 | 目标值 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 固废总产生量 | 不超过 42.6 t | 一般固废 39.4 + 危废 3.2 |
| 危险废弃物处置率 | 100% | 全部委托有资质单位处置 |
| 废弃物回收利用率 | ≥42% | 回收利用 18.0 t 占总量 42.2% |
| 危废转移联单完整率 | 100% | 每次转移必须有联单证明 |

## 第二章 固废产生与分类

### 2.1 主要固废来源

生产工艺产生： - 精密冲压工艺：金属边角料（高值可回收） - 热处理工艺：淬油渣滓、废液压油 - 清洗工艺：含油污的抹布、过滤棉 - 产品包装：纸箱、泡沫、塑料膜

设备维护产生： - 机械设备保养：废机油、废油液 - 电气维护：报废电器配件、线路废品

办公生活： - 人事 HR：废旧档案销毁 - 餐饮后勤：食堂干垃圾（分类后归生活垃圾）

### 2.2 分类标准

按危险性分类：

| 类别 | 定义 | 示例 | 处理方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一般固废 | 不具有毒性、腐蚀性、爆炸性等特征 | 金属边角料、废纸、塑料 | 回收利用或合规处置 |
| 危险废弃物 | 具有毒性、腐蚀性、易燃性等 | 废油、废液、沾染品、电池 | 委托有资质单位处置 |

按可回收性分类：

| 等级 | 材质 | 回收价值 | 流向 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一级 | 黑色金属（铁、钢）、有色金属（铜、铝） | 高 | 外售回炉/再生冶炼 |
| 二级 | 塑料、纸张、橡胶 | 中 | 外售或园区资源化 |
| 三级 | 玻璃纤维、陶瓷、混合料 | 低 | 经评估后按危废处置 |

## 第三章 固废处置流程（8 步闭环）

### 3.1 第一步：分类收集（产生点）

责任部门：各生产车间、部门主管

执行要求： - 生产工艺中产生的固废应在产生点立即分类，不得混弃 - 在工位旁放置明确标签的分类收集桶（一般固废/危险废弃物两种） - 危险废弃物不得与一般固废混放 - 每个收集点配备安全数据表（SDS）或标识卡 - 记录产生日期、废弃物名称、预估数量

验收指标： - 分类准确率 ≥95%（EHS 部每月抽查） - 无跨类混放现象 - 容器完整无泄漏

### 3.2 第二步：临时暂存（车间内转运站）

责任部门：EHS 部、车间主管

场所选择： - 危险废弃物暂存间：防雨、防渗、通风，地面防水 - 一般固废暂存区：可露天，但需防风吹散

存放规范： - 危废应按类别存放，同类相邻，避免相互反应（如强氧化剂与可燃物分离） - 危废容器贴有”危险废弃物”标签，标注废弃物名称、产生日期、数量 - 一般固废按回收等级分类堆放，不得露天超 30 天

暂存期限： - 危险废弃物：产生后不超过 90 天（按法规上限），但公司实践月度清运 - 一般固废：产生后不超过 30 天（防止占用场地）

检查记录： - EHS 部每周对暂存场进行 1 次检查 - 检查内容：容器完整性、标签清晰度、防护措施、温度/湿度（如涉及） - 异常情况形成检查记录，限期整改

### 3.3 第三步：危废分级评估与委托

责任部门：EHS 主管（汪磊）

评估标准： - 若危废成分复杂（多种污染物混合），送第三方检测机构进行成分分析 - 根据成分确定危险特性分类，编号如”HW08”（废矿物油）、“HW09”（油/水混合物）

委托管理： - 建立危险废弃物处置单位库：公司已锁定 3 家有资质的危废处置企业 - 资质要求：持证单位必须具有环保部门颁发的《危险废弃物经营许可证》 - 合同约定：处置价格、清运周期、应急联系方式

可选委托单位示例（虚构）： - A 单位：苏州华源环保有限公司（许可证编号：苏EHS-2024-0315，处置范围：HW08、HW09、HW49） - B 单位：常州绿源固废处置有限公司（许可证编号：常EHS-2024-0821，处置范围：HW08、HW13）

### 3.4 第四步：委托单位上门收运

责任部门：EHS 部、委托方驾驶员

流程： 1. EHS 部提前 3-5 个工作日向处置单位发送清运通知（数量、品名、约定日期） 2. 委托单位派遣持证驾驶员和清运车辆（配备防泄漏装置） 3. 现场交接时，驾驶员与 EHS 主管共同确认： - 废弃物品名、数量、外观（是否异常） - 危险标志是否粘贴完整 - 容器是否整洁、无遗漏

收运次数： - 危险废弃物：每月清运 1-2 次（根据产量调整） - 一般固废：每月清运 1 次

### 3.5 第五步：转移联单交付（环保证明）

责任部门：EHS 部

联单要求： - 环保部门规定的《危险废弃物转移联单》（5 联）：产生单位联、运输单位联、接收单位联、存档联、县区环保部门联 - 信息填写：企业名称、地址、联系人、废弃物品名、数量、处置单位、起始地点、终点地址、经办人签章 - 填写时间：货物交接时当场完成，不得后补

联单管理： - 产生单位（晟原精密）留存第一、四联，保存期 ≥3 年 - 接收单位在 5 个工作日内将第三联返回给晟原精密 - EHS 部建立电子扫描库，便于追溯查询

异常情况： - 若 30 天未收到接收单位的确认联，EHS 部应立即跟进、查证 - 可能发生的风险：运输过程泄漏、接收单位拒收、虚假处置等

### 3.6 第六步：处置单位完成处理

责任部门：委托处置企业（与晟原精密无直接关系）

处理方式（示例）： - 废液压油（HW08）：焚烧处理、回收利用或安全填埋 - 沾染化学品的容器：清洗回用或拆解（分离金属与污染物） - 电池、荧光灯管：回收重金属或玻璃成分

处置时限：处置企业收到危废后，应在 60 天内完成处理（法规要求），实际通常 20-30 天完成。

### 3.7 第七步：处置证明交付

责任部门：委托处置企业 → EHS 部

收取证明： - 危险废弃物处置单据（含转移联单第三联、处置证书、发票） - 处置证书应包含：危废名称、数量、处置方法、处置日期、处理单位签章 - 若合作单位提供在线平台查询，可扫码验证证书真伪

核对程序： - EHS 主管收到证明后 1 周内完成核对：数量是否吻合、处置方法是否合规 - 如发现异常（数量不符、证明虚假等），立即向法务部和环保部门上报

### 3.8 第八步：台账登记与归档

责任部门：EHS 部

台账记录内容：

| 字段 | 内容 | 示例 |
| --- | --- | --- |
| 产生日期 | YYYY-MM-DD | 2025-01-15 |
| 废弃物名称 | 按分类或成分 | 废液压油 HW08 |
| 产生部门 | 部门名称 | 生产一部 |
| 数量 | kg 或 L | 120 kg |
| 临时存放期限 | 天数 | 18 天 |
| 委托单位 | 处置企业名称 | 苏州华源环保有限公司 |
| 转移日期 | YYYY-MM-DD | 2025-02-01 |
| 处置证书编号 | 证书号 | HW-2025-0415-001 |
| 处置完成日期 | YYYY-MM-DD | 2025-02-20 |
| 备注 | 异常情况说明 | 无 |

保存形式： - 电子台账（Excel 或数据库）+ 纸质档案（转移联单、处置证书原件） - 保存期限：≥3 年（企业自主，不少于监管要求） - 查询权限：EHS 部主管、副总经理、法务合规专员可访问

月度对账： - EHS 部每月月末编制《固体废弃物处置月报》，汇总： - 本月产生量、处置量、暂存量 - 与上月盘点数据核对，确保数据闭环

## 第四章 一般固废的回收利用

### 4.1 回收对象

高价值回收物： - 黑色金属边角料（冲压废屑）：年度约 15.0 t - 有色金属（铜件、铝屑）：年度约 2.0 t - 废纸张（包装、办公）：年度约 1.0 t - 合计约 18.0 t，占固废总产量 42.2%

### 4.2 回收流程

第一步：产生点分离 - 车间操作人员在生产过程中主动分离可回收物 - 金属边角料投放至专用回收桶，不得混入危废或污物

第二步：定期清称与入库 - 后勤每周清称一次回收桶内物料，记录重量 - 按回收物类别分类存放（黑色金属、有色金属、纸张分开）

第三步：外售清单编制 - EHS 部每季度编制一份回收物料清单（品名、数量、预估价值） - 征询 2-3 家金属回收商报价，选择最优方案

第四步：交接与结款 - 回收商上门验货、称重、出具收据 - 结款通常月结或季结，由财务部门处理

### 4.3 回收经济收益

2025 年预计： - 金属回收总收入：约 18 万元（按市场价 10 元/kg 估算） - 收入用途：抵冲部分处置成本或回收至公司收益

## 第五章 应急与监督

### 5.1 应急预案

风险识别： - 运输途中泄漏（如油罐翻覆） - 暂存不当导致污染（雨水冲刷、蒸发） - 处置单位拒收或虚假处置

应急措施： - 运输泄漏：立即启动应急垫料（沙土、吸油毡），隔离现场，报告 EHS 部和环保部门 - 暂存异常：触发应急转移，就近调配第二处置单位上门收运 - 处置造假：查封与该单位的合作，报警处理，重新委托

### 5.2 内部监督

- EHS 主管（汪磊）每月至少进行 1 次现场抽查

- 检查内容：分类是否准确、暂存条件是否达标、转移联单是否完整

- 发现问题形成不符合项，相关部门 7 天内整改并反馈

### 5.3 外部合规

- 配合生态环保部门执法检查，出示固废处置证明和台账

- 接受废旧电器、电池等专项检查（列入社会监督范畴）

## 第六章 附则

### 6.1 文件版本

| 版本 | 生效日期 | 主要变更 |
| --- | --- | --- |
| A 版 | 2018-08 | 初版发布 |
| B 版 | 2025-05 | 明确化了 8 步闭环流程、规范了转移联单管理 |

### 6.2 生效与说明

本规程自 2025 年 5 月 1 日起生效，原固体废弃物管理规程（A 版）同时作废。有任何疑问，请咨询 EHS 部主管汪磊。

批准：副总经理（运营）周敏
签发日期：2025 年 4 月 28 日