# 晟原精密电子股份有限公司 职业健康安全管理制度

制度编号：SY-HR-002
版本：B 版
发布日期：2024 年 9 月
责任部门：EHS 部（环境、健康与安全部）
批准人：汪磊（EHS 主管）

## 一、总则

### 1.1 目的

本制度旨在预防员工职业伤害和职业病，保护员工身心健康，创建安全健康的工作环境，确保公司安全生产。

### 1.2 适用范围

本制度适用于晟原精密电子股份有限公司全体员工、合作方现场人员和访客。特别针对制造业生产车间（冲压、电镀、焊接、喷涂等工序）的安全管理。

### 1.3 法律依据

- 《中华人民共和国安全生产法》

- 《中华人民共和国职业病防治法》

- 《生产安全事故报告和调查处理条例》

- 相关行业安全标准与规范

## 二、危险源辨识与评估

### 2.1 主要危险源清单

根据晟原精密的制造工艺，公司已辨识以下主要危险源：

| 工序 | 危险源 | 风险等级 | 控制措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 冲压 | 机械伤害（手指、手臂） | 高 | 防护栏、安全光栅、操作规程 |
| 冲压 | 噪声超标 | 中 | 隔音罩、个人防护用品、定期测试 |
| 电镀 | 化学腐蚀/烫伤 | 高 | 防腐服、手套、防护眼镜、应急冲洗 |
| 电镀 | 有毒气体排放 | 高 | 通风系统、呼吸器、浓度监测 |
| 焊接 | 电弧光伤害/热烧伤 | 高 | 焊接面罩、工作服、局部排烟 |
| 喷涂 | 有机溶剂中毒 | 高 | 防爆通风柜、防毒口罩、体检 |
| 喷涂 | 火灾爆炸 | 高 | 静电接地、禁烟区、灭火器配置 |
| 搬运 | 腰背损伤 | 中 | 搬运机械、两人协作、姿态培训 |
| 一般 | 跌落、滑倒 | 中 | 地面防滑、照明充足、整洁有序 |
| 一般 | 触电 | 中 | 接地、漏电保护、用电规范 |

### 2.2 危险源登记与更新

- EHS 主管每半年组织进行一次全面危险源梳理，记录在案。

- 新工艺、新设备投产前，必须进行危险源评估。

- 一旦发现新的危险源或原有风险升级，应立即上报并制定控制措施。

## 三、劳动保护用品与个人防护装备（PPE）

### 3.1 PPE 配置标准

#### 冲压工序

- 必配：安全帽、工作服（含袖口、下摆防护）、防护手套（防切割）、安全鞋

- 按需：听力保护（耳塞/耳罩）、防护眼镜

#### 电镀工序

- 必配：防腐蚀围裙、长袖防腐手套、防护眼镜、安全鞋（耐酸碱）、防护帽（覆盖头发）

- 按需：半面式呼吸器（酸雾/碱雾）、防腐蚀面罩

#### 焊接工序

- 必配：焊接面罩、防火工作服、牛皮手套、腿套、安全鞋

- 按需：焊接面屏（二次防护）、护肩

#### 喷涂工序

- 必配：防毒口罩（有机溶剂级）、防静电工作服、防静电手套、安全鞋

- 按需：全面罩式呼吸器（高浓度工况）、防护面罩

### 3.2 PPE 发放与检查

- 新员工入职时，人力资源部负责登记 PPE 初发。

- 每年进行一次 PPE 适配性检查，确保尺码和安装正确。

- 损坏的 PPE 应立即更换，记录在案。

- 呼吸器、听力保护等易耗品每 3 个月更换一次。

### 3.3 PPE 使用要求

- 员工进入作业区前必须穿戴规定的 PPE；违规作业一经发现，予以罚款或停职。

- 管理人员有权要求不符合规范的员工停止作业，直至完成整改。

- 任何时刻，员工不得以”习惯”、“不舒适”或”性能影响”为由拒绝穿戴 PPE。

## 四、安全培训与考核

### 4.1 培训类型与频次

#### 入职安全培训（新员工必修）

- 时间：入职后第一周（8 小时）

- 内容：公司安全方针、事故案例、应急程序、PPE 使用、岗位风险

- 考核：笔试合格后方可上岗

#### 岗位特殊培训

- 冲压操作员：每年 4 小时（防护装置原理、应急停止、异常处置）

- 电镀操作员：每年 4 小时（化学品特性、中毒症状识别、应急冲洗）

- 焊接工：每年 4 小时（焊接安全规程、通风检查、火灾预防）

- 喷涂工：每年 4 小时（溶剂蒸气风险、火源管制、防爆常识）

#### 定期安全培训

- 全员：每月 1 小时班组安全会（事故通报、规范回顾、隐患查找）

- 管理干部：每年 8 小时（应急管理、法规更新、检查技能）

- 新危险源：发现新工艺时立即安排专项培训

### 4.2 培训记录与档案

- 所有培训记录保存 5 年以上，包括培训签到表、试卷、成绩单。

- 员工个人培训档案由人力资源部维护；转岗时应回顾以往培训内容。

### 4.3 考核与激励

- 安全考试不及格者，禁止上岗；必须重新培训和考试。

- 安全知识竞赛获奖者、年度无违规违纪者，可获得安全奖励（如安全奖金、表彰等）。

## 五、事故报告与处理

### 5.1 事故分类

| 伤害程度 | 定义 | 处理权限 |
| --- | --- | --- |
| 轻伤 | 伤势轻微，不影响正常工作；治疗不超过 3 天 | 班组主管 |
| 重伤 | 伤势严重，需休假治疗 3 天以上；或造成器官损伤 | 部门经理 + EHS 主管 |
| 死亡或重大伤亡 | 死亡或多人重伤 | 总经理 + 政府报告 |
| 职业病诊断 | 医学确诊为职业病 | EHS 主管 + 卫生部门 |

### 5.2 “四不放过”原则

事故处理必须坚持以下原则：

- 原因不查清不放过：进行全面的技术调查，确定直接原因和根本原因。

- 责任人不处理不放过：根据过错程度进行处理，包括安全教育、罚款或上报处分。

- 整改措施不落实不放过：制定防范措施，跟踪实施进展，验收完成情况。

- 经验教训不总结不放过：将事故信息通报全公司或全行业，防止类似事故重复。

### 5.3 报告流程与时间

初期应急（事故发生时）

- 0-30 分钟：现场人员拨打 120（医疗救助），同时通知班组主管和 EHS 主管。

- 30-60 分钟：EHS 主管或安全员赶到现场，实施应急处置，隔离危险区域，收集初步信息。

- 1-2 小时：重伤或死亡事故立即向总经理和政府主管部门报告。

正式报告（24 小时内）

- EHS 主管编制《事故报告表》，包括事故时间、地点、人员、经过、原因初步分析。

- 报告提交给人力资源部和管理层，转发至政府部门（如适用）。

调查与处理（事故发生后 10 日内）

- 组成事故调查小组（不少于 3 人，含 EHS、相关部门负责人）。

- 现场勘查、人员访谈、证据收集、原因分析。

- 编制《事故调查报告》，明确原因、责任、整改措施和时间表。

- 召开全员通报会，不点名但要说清原因和教训；对责任人进行处理决定。

### 5.4 职业病处理

- 员工如怀疑患职业病，应立即告知 EHS 主管。

- 公司应协助员工至具有资质的医疗机构进行诊断（费用由公司承担）。

- 一旦诊断确认，公司应：

  - 调离患者离开危害环境

  - 提供必要的医疗和生活保障

  - 按《工伤保险条例》办理工伤认定和待遇支付

  - 追溯并改进该工艺的防护措施

## 六、应急预案与响应

### 6.1 应急预案覆盖范围

公司已编制应急预案，针对以下突发事件：

- 化学泄漏/中毒：电镀槽酸碱泄漏、溶剂蒸气泄漏导致作业人员中毒

- 火灾爆炸：喷涂区域静电火花、有机溶剂燃烧

- 机械伤害：多人卡入冲压设备、传送带伤害

- 停电：影响应急照明、通风系统

- 自然灾害：台风、暴雨、地震（应急疏散、加固措施）

### 6.2 应急组织与职责

应急总指挥：总经理陆勤
应急副指挥：副总经理周敏
应急小组成员：

- 现场救援组（牵头：生产部）：疏散人员、隔离现场、初期处置

- 医疗救助组（牵头：人力资源部）：伤者急救、转院送医、医疗协调

- 通信联络组（牵头：EHS 主管汪磊）：通知政府、通知家属、信息汇报

- 后勤保障组（牵头：总务部）：饮水、临时安置、物资供应

### 6.3 应急演练

- 公司每半年组织一次应急演练，形式包括桌面推演和现场实战。

- 电镀区化学泄漏演练每年不少于 1 次；喷涂区火灾演练每年不少于 1 次。

- 演练后应形成总结报告，改进薄弱环节。

## 七、健康监护与管理

### 7.1 职业健康检查

- 入职前体检：新员工入职前进行健康体检，检查是否有禁忌症（如严重心脏病、呼吸系统疾病等）；患有禁忌症的员工不安排进入相应工序。

- 在职定期体检：

  - 接触有害因素的员工（电镀、焊接、喷涂工序）每年体检 1 次。

  - 体检项目包括胸片（焊接、喷涂）、血液检查（电镀）、肺功能（喷涂）等。

  - 体检费用由公司全额承担。

- 离职体检：员工离职前进行体检，与入职检查进行对比，以便判断是否存在职业病症状。

### 7.2 健康档案与保密

- 公司建立员工职业健康档案，记录入职、在职、离职各阶段检查结果。

- 档案保存期限为离职后 30 年。

- 健康信息属于隐私，任何人无权公开或用于就业歧视。

### 7.3 慢性病管理与关怀

- 公司关注员工的一般健康状况（如高血压、糖尿病等），定期提供健康讲座。

- 患有慢性病的员工可向人力资源部申请调岗或工时调整。

- 公司为全员提供补充医疗保险，覆盖诊疗和药品费用。

## 八、监督检查与改进

### 8.1 定期检查制度

- 日检：班组长每天班前检查作业环境、设备状态、PPE 备妥情况（5 分钟）。

- 周检：部门经理每周进行一次全面安全检查，记录隐患并下达整改通知（每周一次）。

- 月检：EHS 主管组织专项检查，重点关注高危工序；检查结果在月度管理会上通报。

- 年检：由 EHS 主管组织，邀请外部安全专家进行全厂安全审计。

### 8.2 隐患排查与整改

- 检查中发现的隐患分为：

  - 一般隐患（低风险）：整改期限 14 日

  - 重大隐患（高风险）：整改期限 3 日；立即停止相关作业

- 整改人员应在规定期限内完成并报 EHS 主管验收；逾期未整改，予以罚款。

### 8.3 持续改进

- EHS 主管每季度分析事故、隐患、体检异常等数据，识别系统性问题。

- 提出改进建议给管理层，可包括工艺改进、设备升级、制度调整等。

- 公司建立安全创新激励机制，鼓励员工提出降低风险的建议。

## 九、生效与修订

本制度自 2024 年 9 月起生效，之前版本（A 版 2023 年）同时作废。

根据国家法规更新、行业标准变化或公司工艺变更，EHS 部门可提出修订，报总经理批准后执行。

文件签署

编制人：汪磊（EHS 主管）
审核人：周敏（副总经理）
批准人：汪磊
生效日期：2024 年 9 月