# 能源管理办法（SY-EHS-002）

制度编号：SY-EHS-002
版本：B 版
发布/修订日期：2024 年 11 月
发布部门：EHS 部
签核人：副总经理（运营）周敏

## 第一章 总则

### 1.1 制定目的

健全晟原精密电子股份有限公司的能源管理体系，强化能源计量、统计、监测和控制，推进节能技术应用，降低单位能耗，支撑碳达峰碳中和承诺。

### 1.2 管理范围

本办法适用于公司所属各部门在生产、办公、运输等环节的能源使用及管理。

### 1.3 法律基础

- 《中华人民共和国节能法》

- 《能源法》

- ISO 50001:2018 能源管理体系标准（推行中）

### 1.4 能源管理目标（2025 年度）

| 指标 | 目标 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 综合能源消费总量 | 不超过 18,600 tce | 包括外购电折算 12,100 + 直接能源 6,500 |
| 外购电力折算 | 不超过 12,100 tce | 约 42.5 GWh 原电量 |
| 直接能源消耗 | 不超过 6,500 tce | 含天然气、燃油、煤气等 |
| 清洁能源自用 | 屋顶光伏 1,200 tce | 年度净发电量配额 |
| 单位产值能耗 | 同比下降 3% | 与 2024 年对标 |

## 第二章 能源计量与统计

### 2.1 计量管理

主要计量设备： - 电能表：总进线 1 块（园区供电）+ 车间分表 3 块（冲压、焊装、装配） - 天然气表：1 块（计费）+ 1 块（生产用气备用） - 屋顶光伏逆变器：接入实时数据采集系统 - 冷却水循环泵流量计：记录冷却系统能耗

检定周期： - 电能表、气表：每 2 年由资质机构进行一次法定检定 - 所有计量设备应在检定周期内，逾期使用数据不计入核算

### 2.2 数据统计

- 日报：每日下午 4:00 前后勤人员抄表并上报 EHS 部

- 月报：EHS 部汇总月度用能数据，形成能源消费台账

- 年报：汇总 12 个月数据，编制年度能源统计报告，与环保报告同时发布

- 信息系统：数据录入能源管理信息系统，实现三年以上数据留存

### 2.3 台账管理

能源消费台账应记录以下项目：

| 项目 | 数据格式 | 保存期限 |
| --- | --- | --- |
| 电力消费（月） | kWh 及折算 tce | 5 年 |
| 天然气（月） | m³ 及折算 tce | 5 年 |
| 燃油/其他（月） | L 或 kg 及折算 tce | 5 年 |
| 屋顶光伏发电（月） | kWh 及折算 tce | 5 年 |
| 计量设备检定证书 | 扫描件 | 在线 |

## 第三章 屋顶光伏清洁能源应用

### 3.1 光伏系统概况

建设情况： - 装机容量：680 kWp（2023 年完工） - 位置：厂房屋顶（面积 2,800 m²） - 并网方式：自发自用余电上网 - 逆变器类型：多路集中式逆变器，配备实时监控

年度发电目标： - 2025 年预期发电量：约 75 万 kWh（折算约 1,200 tce） - 自用率目标：≥85%（其余 15% 上网销售）

### 3.2 运维管理

日常检查： - 后勤每月对光伏阵列进行 1 次目视检查（积尘、遮挡、破损） - 冬季两周清一次面板灰尘 - 雨后 24 小时内检查组件接地

检修计划： - 逆变器每年由原厂技术人员进行 1 次保养 - 支架和并网线路每年检查 1 次 - 若发现故障，24 小时内修复或启动备用方案

### 3.3 发电量核算

- 逆变器实时数据上传至云平台，每日自动汇总发电量

- 月度核对：厂房实际送出电量（含上网和自用）= 逆变器输出量

- 年度结算：与供电部门对账，分离自用电量和上网电量

## 第四章 节能措施与能效考核

### 4.1 重点节能项目

已完成项目：

| 项目 | 完成年份 | 预期年度节能 | 技术方案 |
| --- | --- | --- | --- |
| LED 照明改造 | 2022 | 180 tce | 全厂区更换 LED，自动控制 |
| 变频器升级 | 2023 | 120 tce | 冲压机床装备变频器 |
| 屋顶光伏 | 2023 | 1,200 tce | 680 kWp 自发自用系统 |
| 冷却液循环优化 | 2023 | 95 tce | 升级循环泵，降低泵功耗 |

在建/计划项目： - 2025 年下半年启动能源管理系统（EMS）试点，实时监控用能效率 - 2026 年推进空压机房升级（预期节能 150 tce）

### 4.2 能效考核机制

考核周期：年度（1 月 - 12 月）

考核对象： - 生产部（按 tce/件产品） - 办公/后勤部（按 tce/人月） - 车间主管（按月度用电异常情况）

考核指标： - 单位产品能耗：与上年同期对标，实现同比下降 ≥3% 为达标 - 异常用能：单月用电量超过近 6 个月平均值 15% 以上，需提交解释报告 - 节能建议：征集并实施可行性节能建议，每项奖励 500-2000 元

奖惩： - 达到节能目标的部门：年度追加 5% 奖金分配 - 未达目标的部门：年度核减 3% 奖金 - 造成严重浪费（如设备长期空转）：按责任人等级处以 500-5000 元罚款

## 第五章 能源采购与使用管理

### 5.1 用电管理

- 峰谷电价：充分利用谷峰电价差，生产排班尽量向谷时调整（与生产计划部门协调）

- 需量管理：通过削峰填谷，控制最大需量不超过合同容量 5% 内

- 功率因数：配电室功率因数需达到 0.95 以上，否则承担罚款

### 5.2 燃气使用

- 天然气用于部分焊接工艺和蒸汽锅炉

- 采购与质检部门每季度与供气单位进行用量对账

- 禁止泄漏和浪费（发现管道泄漏应立即上报并修复）

### 5.3 清洁能源优先

- 屋顶光伏发电优先自用，减少外购电力

- 采购部在产品运输中逐步增加新能源物流车队比例

## 第六章 能源教育与培训

### 6.1 员工培训

培训对象： - 生产一线操作人员：每年 2 次（节能方法、设备高效运行） - 能源计量/运维人员：每年 2 次（专业技能认证） - 全体员工：每年 1 次（节能意识宣传）

2025 年实际：培训人次 180+，覆盖率 ≥86%

### 6.2 宣传机制

- 在厂区设置能源消费公示板，每月更新用能数据和排名

- 组织”节能先进班组”评选，激励持续改进

- 员工可通过建议信箱提交节能创意

## 第七章 附则

### 7.1 文件版本

| 版本 | 生效日期 | 主要变更 |
| --- | --- | --- |
| A 版 | 2018-05 | 初版发布 |
| B 版 | 2024-11 | 纳入屋顶光伏、更新能效考核机制 |

### 7.2 生效与说明

本办法自 2024 年 11 月 20 日起生效，原能源管理办法（A 版）同时作废。如与其他公司制度冲突，以本办法为准。

批准：副总经理（运营）周敏
签发日期：2024 年 11 月 18 日