# 质量管理手册

制度编号 SY-QA-001
版本/日期 D 版 · 2025-02 修订
发布部门 质量部
执行部门 全公司
生效日期 2025-02-01

## 第一章 总则

### 1.1 目的与原则

为确保晟原精密电子股份有限公司高速连接器、精密冲压端子与结构件的产品质量，建立和完善覆盖设计、采购、制造、检验、交付全环节的质量管理体系，特制定本手册。

本公司质量管理遵循以下原则： - 顾客至上，品质第一 - 预防为主，过程控制 - 持续改进，数据驱动 - 全员参与，分工协作 - 符合法规，体系认证（ISO 9001:2015、IATF 16949:2016）

### 1.2 适用范围

本手册适用于晟原精密电子股份有限公司所有与产品质量直接相关的部门与岗位，包括产品设计、供应商管理、来料检验、制造过程、出货检验与客户反馈处理。

## 第二章 质量管理流程

### 2.1 来料检验

流程步骤与要求

| 环节 | 责任岗位 | 工作内容 | 判定标准 | 记录要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1 来料接收 | 质量部检验员 | 核对送货单、箱单、型号、批量 | 与订单一致 | 来料检验单（IQC-XXX）记录接收时间、数量、送货单号 |
| 2.1.2 外观初检 | 质量部检验员 | 检查包装完整性、外观破损、防护措施 | 无压损、无受潮迹象 | 外观异常立即记录，通知采购部与供应商 |
| 2.1.3 尺寸检验 | 质量部计量室 | 随机抽样（连接器取 5%、端子取 10%），用卡尺/游标卡尺/电子测厚仪检验关键尺寸（芯片宽度、接触片厚度、针脚间距等） | 偏差在图纸公差范围内 ±0.05mm | 尺寸检验报告，记录批次号、检验数量、超差数、处理方案 |
| 2.1.4 盐雾试验（针对端子与连接体） | 质量部可靠性室 | 按 GB/T 10125（中性盐雾试验 NSS），96 小时后取样检查电镀层/接触面是否有红锈 | 无红锈或面积 <1% | 盐雾试验报告，附照片记录 |
| 2.1.5 插拔寿命抽检 | 质量部可靠性室 | 针对连接器系列产品，每批抽取 3 个样品，进行 500 次插拔循环，观察接触电阻变化 | 接触电阻增加不超过初值 30% | 插拔寿命测试记录，记录循环次数、电阻读数、异常情况 |
| 2.1.6 合格判定 | 质量部部长郑洲 | 审核检验报告，判定该批物料是否放行 | 全部项目合格或经过客户特殊确认 | 来料检验单签核，记录部长审批日期、意见 |

不合格处理

来料检验发现不合格品，按以下流程处理： - 立即隔离该批物料，贴上”待检查”标签，放在指定隔离区 - 质量部通知采购部与供应商，说明不合格项目、数量、原因 - 供应商在 7 日内提出处理方案（退货、返工、折价） - 经采购部与质量部确认后执行（退货：进行退货登记；返工：重新检验；折价：办理收据调整） - 所有不合格品处理记录存档，月度汇总至采购部与质量部

### 2.2 首件确认（生产前样品验证）

流程步骤与要求

| 环节 | 责任岗位 | 工作内容 | 判定标准 | 记录要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.2.1 生产准备 | 生产车间主任 | 新产品订单或工艺变更时，组织首件样品生产（通常 10 件） | 在规定时间内完成首件 | 生产计划单记录计划时间、实际完成时间 |
| 2.2.2 首件样品检验 | 质量部检验员 + 工艺工程师 | 逐件检查外观、关键尺寸（如连接器的芯片间距、端子的弯曲度、焊点饱满度）、功能（连通性、接触阻值） | 外观无明显缺陷、尺寸合格、功能正常 | 首件确认报告（FMC-XXX），记录检验项目、结果、不合格项说明 |
| 2.2.3 可焊性测试（针对焊接件） | 质量部可靠性室 | 取样焊接样品，进行浸润时间、焊接强度测试（拉力测试 100g 以上） | 浸润时间 <3 秒、焊接强度符合标准 | 可焊性测试报告 |
| 2.2.4 首件签核 | 质量部部长郑洲、生产副总周敏（涉及工艺变更时） | 综合审核首件报告，判定是否允许批量生产放行 | 所有检验项目合格 | 首件确认表签核，记录批准日期、审批人签字 |

若首件不合格

- 质量部与工艺工程师共同分析原因（材料问题、工艺参数偏离、操作不当）

- 提出改正措施，重新加工或调整工艺后重新进行首件检验

- 不得跳过首件环节直接投产

### 2.3 过程巡检（在线质量监控）

流程步骤与要求

| 环节 | 责任岗位 | 工作内容 | 判定标准 | 记录要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.3.1 班前检查 | 班组长 | 确认机器设备状态、刀具/模具磨损程度、材料库存与标识 | 设备正常、刀具无明显缺陷、材料标签清晰 | 班前检查清单，记录时间、检查人、异常项 |
| 2.3.2 首件巡检 | 生产班组检验员 | 每班首件样品 5 件，检查关键尺寸（如端子厚度、孔径、弯曲角度）、外观（无毛刺、无划伤）、焊接质量（若有焊接工序） | 尺寸在公差内、外观合格 | 过程检验单（IPC-XXX），按时间段记录抽检数、合格数、缺陷类型 |
| 2.3.3 定时巡检 | 质量部巡检员 | 每 2 小时对各工序进行一次定时巡检，随机抽取 10–20 件产品，检查尺寸、外观、焊接、涂装等 | 合格率 ≥98% | 定时巡检记录，记录巡检时间、工序、抽检数量、不合格项、建议措施 |
| 2.3.4 关键工序监控 | 生产工艺工程师 | 针对冲压成形、焊接、电镀等关键工序，监控工艺参数（温度、压力、时间等）是否在规定范围内 | 工艺参数符合工艺规程 | 工艺参数记录单，每班记录关键参数数值、异常及处理 |
| 2.3.5 不合格品隔离 | 班组长 + 质量部检验员 | 发现不合格品，立即停止该工序生产，隔离不合格品至指定位置，贴”不合格”标签，通知质量部 | 100% 隔离率 | 不合格品登记单，记录发现时间、工序、不合格项、数量 |

过程分析与改进

- 质量部每周汇总过程巡检数据，分析不合格品率的趋势

- 若某工序连续 3 天不合格率 >2%，立即组织生产部、工艺部开展根因分析（A3 报告）

- 制定纠正措施，跟踪执行，2 周内验证效果

### 2.4 出货检验

流程步骤与要求

| 环节 | 责任岗位 | 工作内容 | 判定标准 | 记录要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.4.1 成品库入库前检验 | 质量部出货检验员 | 抽样检验（一般产品取 2.5% 或按 GB/T 2828-2008 正常水平 AQL=1.0），检查外观、尺寸、功能、包装 | 外观无缺陷、尺寸合格、功能正常、包装完整 | 出货检验报告（OQC-XXX），记录批次号、检验数量、合格数、不合格项 |
| 2.4.2 功能性检测 | 质量部检验员 | 对连接器进行接触电阻测量、插拔性能测试；对端子进行焊接强度抽检、导电性抽测 | 接触电阻 <20mΩ、插拔顺畅、焊接强度符合标准 | 功能测试报告，附测试参数和结果数据 |
| 2.4.3 包装与标签检查 | 包装班组 + 质量部 | 确认产品标签（型号、批号、日期、客户名）、数量、包装规范（纸板完整、防冲击泡棉铺设、干燥剂放置） | 标签清晰、数量准确、包装符合客户要求 | 包装检查表，记录检查人、异常项处理情况 |
| 2.4.4 合格证与文件 | 质量部部长郑洲 | 生成并审核合格证、检验报告、ROHS/REACH 符合性申明（如客户要求） | 文件内容与产品批次对应、签署完整 | 合格证及相关文件存档 |
| 2.4.5 出货放行 | 质量部部长郑洲 | 最终判定该批产品是否允许发货 | 合格率 100%（按客户 AQL 标准），或不合格产品数量不超过客户规定范围 | 出货检验单签核，记录放行日期、检验部长签字 |

不合格品处理

- 出货检验发现不合格品，按不合格品处置规程处理（见第 2.5 节）

- 若涉及已交付客户的产品，转为客户反馈闭环流程（见第 2.6 节）

### 2.5 不合格品隔离与处置

隔离措施

- 生产过程发现不合格品，立即贴标签（“不合格品”/“待处理”），转移至质量部指定隔离区（一般在质量部办公室旁的专用库）

- 隔离区每周进行一次库存检查，确保不合格品不误入生产或出货环节

- 隔离记录按不合格品编号（NCR-2025-001 等）建档

处置方案

| 情形 | 处置措施 | 责任部门 | 回溯记录 |
| --- | --- | --- | --- |
| 来料不合格（供应商责任） | 与采购部联系，返货、换货、折价或协议消化 | 采购部 + 质量部 | 采购退货单、供应商确认单 |
| 过程不合格（工艺/操作问题） | 分析原因，返工或报废；若返工则需重新检验 | 生产部 + 工艺部 + 质量部 | 返工单、检验报告 |
| 出货不合格（未外流） | 库存销毁或降级处理（如客户另行协议） | 质量部 + 仓库 | 销毁证明或降级清单 |
| 客户反馈质量问题 | 进入客户反馈闭环流程，可能涉及召回 | 客户服务部 + 质量部 | 客诉记录、处理报告 |

月度不合格品统计

质量部每月汇总不合格品数据，包括： - 来料不合格件数、原因分布、涉及供应商数 - 过程不合格件数、工序分布、原因排序 - 出货不合格件数、客户回馈数 - 不合格品率（相对于总投入/总产出）趋势分析 - 针对连续出现的问题开展改进项目

### 2.6 客户反馈与闭环

反馈接收

- 客户服务部（经理蒋岚）是反馈的第一接触点

- 接收方式：电话、邮件、在线表单，所有反馈需要在 24 小时内初步确认并转质量部

- 建立反馈登记表（CR-2025-001 等），记录客户名、反馈日期、问题描述、涉及产品型号/批号

质量部分析与处理

- 质量部在接收反馈后 2 个工作日内进行初步分析，包括：

  - 确认该产品的来源（自有库存还是已交付）

  - 复现问题（若样品可得，在实验室进行故障分析）

  - 判定原因（设计缺陷、工艺问题、客户使用不当、运输损伤等）

  - 评估影响范围（单个产品、单个批次、多个批次）

- 生成问题分析报告（质量事故调查表），提出初步处理方案

处置与反馈

| 严重程度 | 涉及范围 | 处置措施 | 客户回复时限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 轻微（功能无碍，美观缺陷） | 单个产品 | 更换或折价 | 5 个工作日 |
| 中等（功能受影响，但不安全） | 单个批次 | 全批更换、退货处理或技术改进方案 | 7 个工作日 |
| 严重（安全隐患、大面积故障） | 多个批次或产品线 | 评估是否需要召回，制定召回计划与补偿方案 | 2 个工作日初步回复 + 7 个工作日完整方案 |

召回决策

- 若评估涉及安全隐患且影响范围广（>100 件或多个客户），质量部部长郑洲与生产副总周敏共同确认是否启动召回流程

- 召回决定需报总经理陆勤备案

- 整个召回流程（通知、回收、处置、总结）不超过 30 天

闭环确认

- 质量部在采取处理措施后 1 周内回访客户，确认客户是否满意

- 客户确认满意后，将反馈单转为”已结案”，存档在客户反馈记录库

- 所有已结案反馈汇总至月度质量报告

## 第三章 检验设备与计量管理

### 3.1 检验设备维护

- 质量部配备游标卡尺、数显卡尺、电子测厚仪、显微镜、盐雾试验箱、插拔测试机等关键检测设备

- 每台设备均需建立设备档案，记录购置日期、型号、检定证书

- 每月进行一次外观检查（是否损伤、是否漂移），每半年进行一次校准（送第三方计量所）

- 校准不合格的设备停用，贴上”禁用”标签，通知相关检验人员

### 3.2 计量溯源

- 所有量具（如千分卡、游标卡尺）需符合 GB/T 1214（长度测量工具的精度等级），每年进行一次溯源检定

- 检定证书存档，检定过期的量具不得用于检验判定

## 第四章 质量记录与数据管理

### 4.1 记录清单

| 记录名称 | 保存期限 | 保管部门 |
| --- | --- | --- |
| 来料检验单（IQC） | 2 年 | 质量部 |
| 首件确认报告 | 3 年 | 质量部 + 生产部 |
| 过程检验记录 | 1 年 | 生产班组 + 质量部 |
| 出货检验报告 | 3 年 | 质量部 |
| 不合格品登记单 | 2 年 | 质量部 |
| 客户反馈记录 | 3 年 | 客户服务部 + 质量部 |
| 设备维护与校准证书 | 3 年 | 质量部 |

### 4.2 数据分析与上报

- 质量部每周编制质量周报，内容包括：检验通过率、不合格率、主要缺陷项、改进进展

- 每月编制质量月报，提交至生产副总周敏与总经理陆勤

- 年度编制质量年度报告，上报董事会可持续发展委员会

## 第五章 组织职责与培训

### 5.1 主要岗位职责

质量部部长（郑洲） - 领导质量部工作，确保质量体系有效运行 - 审批首件、出货放行，对质量负最终责任 - 主持月度质量评审会，推进质量改进项目

质量部检验员 - 执行来料、过程、出货检验 - 填写检验记录，及时报告不合格品

班组长 - 组织班前检查，确保工序设备与材料就绪 - 执行过程首件检验，管理班级不合格品隔离

生产工艺工程师 - 制定工艺规程与工艺参数，监控关键工序 - 参与不合格品分析与工艺改进

### 5.2 质量培训

- 新员工入职时需进行质量意识培训（2 小时），内容包括晟原的质量方针、“零缺陷”理念、不合格品处理规程

- 检验人员每年需进行一次专业技能培训（测量方法、设备操作、新产品检验标准等），由质量部长负责组织

- 生产班组长每年需进行至少 4 小时的质量管理培训

- 所有培训需要做记录，记录参加人员、培训内容、考试成绩（若有）

## 第六章 文件管理与体系审计

### 6.1 文件受控

本手册的修订与发布由质量部负责，涉及工艺、检验标准变更时需质量部部长与相关部门经理共同确认。

### 6.2 内部审计

- 质量管理体系每年进行一次内部审计（通常在第四季度），由第三方认证机构（或内部质量体系委员会）进行

- 审计目的：验证质量管理体系的符合性与有效性，识别改进机会

- 审计发现的不符合项需要在规定时间内改正，改正证据存档

## 第七章 附则

### 7.1 生效与变更

本手册自 2025 年 2 月 1 日起生效，取代之前的 C 版手册。

本手册今后的修订应满足以下条件： - 产品工艺或检验标准发生重大变化 - 客户提出新的质量要求 - 内部审计或管理评审发现需要改进的方面

修订版本需由质量部、生产部、总经理办公室联合确认，报董事会备案。

### 7.2 联系方式

- 质量部部长郑洲：电话（内线），邮件（质量部邮箱）

- 质量部一般事务：质量部办公室（苏州工业园区晟原路 18 号厂房 C 区 2 楼）

文件签发

| 审议 | 日期 | 签名 |
| --- | --- | --- |
| 质量部部长（郑洲） | 2025-02-01 | （签名） |
| 生产副总经理（周敏） | 2025-02-01 | （签名） |
| 总经理（陆勤） | 2025-02-01 | （签名） |

版本历史

| 版本 | 发布日期 | 主要变更 |
| --- | --- | --- |
| A 版 | 2015-06-15 | 首次发布，建立质量管理体系框架 |
| B 版 | 2019-03-20 | 增加 IATF 16949 要求，细化首件确认与过程巡检 |
| C 版 | 2023-08-10 | 调整隔离区管理、增加可焊性测试、优化不合格品统计 |
| D 版 | 2025-02-01 | 细化精密冲压端子与高速连接器的检验标准，完善客户反馈闭环流程 |