# 边角料回收与资源化利用规程

制度编号：SY-EHS-004
版本：A 版
发布日期：2025 年 3 月
发布部门：EHS 部
签核人：副总经理（运营）周敏

## 第一章 总则

### 1.1 制定意义

建立晟原精密电子股份有限公司边角料回收与资源化利用的规范管理体系，实现循环经济目标，减少原生资源消耗，提升企业环保形象和经济效益。

### 1.2 管理范围

本规程适用于公司生产活动中产生的所有可回收边角料，包括金属边角料（冲压屑、废料）、塑料/橡胶边角料、纸质包装废料等。

### 1.3 2025 年度目标

| 指标 | 目标值 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 总回收量 | 18.0 t | 包含所有可回收物料 |
| 其中金属回收 | 17.0 t | 黑色金属 15.0 + 有色金属 2.0 |
| 其中纸质回收 | 1.0 t | 包装纸、办公纸 |
| 资源化利用率 | 100% | 回收的物料 100% 进入下游再利用链 |
| 经济收益 | 约 18 万元 | 按市场价核算的回收收入 |

## 第二章 边角料回收流程（6 步闭环）

### 2.1 第一步：产生点分类与收集（生产车间）

执行责任：各车间操作人员、组长

分类原则： - 黑色金属（铁、钢）：冲压过程中的金属屑、废冲料、不合格品 - 有色金属（铜、铝）：高端连接器端子的切割废料、镀层废品 - 非金属类（塑料、纸质）：产品外壳废料、包装材料、胶粘剂用品 - 混合料（不可回收）：含油污、混杂多种材质、无法分离的物料

收集方式： - 在各工位旁放置颜色标识的专用收集容器： - 黑色容器（黑色金属） - 红色容器（有色金属） - 蓝色容器（非金属可回收） - 黄色容器（混合/不可回收） - 容器配备清晰的标签，含收集物料名称和产生日期 - 禁止混放不同类别的边角料

质量检查（车间主管责任）： - 每班次末，车间组长抽查 3-5 个收集点，确保分类准确率 ≥95% - 发现混放现象立即纠正，并通知当班操作人员 - 每周汇总分类准确率数据上报 EHS 部

日常交接： - 生产班次末，清洁员将满载容器运至回收中转站 - 交接时确认容器标签与内物相符 - 记录交接时间、数量、责任人

### 2.2 第二步：分选与品质检验（回收中转站）

执行责任：EHS 部、后勤回收员

中转站设置： - 位置：厂区后勤区，靠近材料库 - 防护：防雨棚顶、混凝土地面、隔离围栏 - 容量：可容纳 2 周的回收物料堆存 - 工作人员：2-3 名专职或兼职回收员

分选步骤：

| 步骤 | 执行内容 | 验收标准 |
| --- | --- | --- |
| 第一步：卸货 | 将容器内物料倒入工作台，进行目视检查 | 不得有危险废弃物（如废油、化学品） |
| 第二步：粗分离 | 用磁铁分离黑色金属，肉眼分离有色金属 | 黑色金属吸附率 ≥98%，有色金属纯度 ≥90% |
| 第三步：除杂 | 去除混入的非金属物、污物、其他金属 | 杂质率 ≤2% |
| 第四步：称重分级 | 按规格和纯度分级称重，输入系统 | 精度 ±0.5 kg |
| 第五步：打包 | 用编织袋或铁笼打包，单件 ≤300 kg | 包装完整、标签清晰 |
| 第六步：入库 | 堆放至专用回收料区，等待外售 | 按类别分区放置，防风防水 |

分选不合格处理： - 若物料含有危险成分（如沾染油污的金属屑），不列入可回收，转入危废处置流程 - 若分选过程中发现污染源（如油漆、锈蚀严重），依判定结果分类处理

### 2.3 第三步：品质认定与库存登记（回收库管）

执行责任：回收库管员（隶属后勤部）

登记内容：

| 字段 | 示例 |
| --- | --- |
| 登记日期 | 2025-01-20 |
| 物料类别 | 黑色金属屑（冲压工艺） |
| 数量 | 120 kg |
| 纯度/品级 | 一级（>95% 纯度） |
| 入库位置 | A 区 1-3 号库架 |
| 状态 | 可售 / 待分选 / 不合格 |
| 上传者 | 回收员张×× |

品质分级： - 一级：纯度 ≥95%，无杂质，价格基准 10 元/kg - 二级：纯度 85%-95%，杂质率 ≤5%，价格基准 8 元/kg - 三级：纯度 70%-85%，需要进一步加工，价格基准 5 元/kg - 不合格：纯度 <70% 或含危险因素，不予回收，按危废处置

库存管理： - 每周五进行库存盘点，核对账面数与实物 - 发现异常（如数字不符）立即报告 EHS 部和财务部 - 库存量若超过 2 吨，EHS 部应加快外售计划，避免占用空间

### 2.4 第四步：采购商询价与合同签订（采购部 + EHS 部）

执行责任：采购部部长（徐涛）、EHS 主管（汪磊）

采购商选择： - 建立合格回收商库：公司维护 5-8 家金属回收商名单 - 选择标准： - 具有营业执照和环保合规证书 - 提供回收渠道说明（是否直接再生冶炼、出口等） - 结款及时（通常月结），无欠款记录 - 价格在市场合理范围内

采购商示例（虚构）： - A 回收商：苏州金属回收有限公司（专注黑色金属，市价 9.8-10.2 元/kg） - B 回收商：常州有色金属回收中心（有色金属专项，市价 35-42 元/kg） - C 回收商：昆山综合资源公司（全品类，价格稍低但结款快）

定期询价： - 采购部每月中旬从 3 家以上回收商获取最新报价 - 比较价格、品质要求、配送条件等因素 - 在采购系统中记录询价历史，便于成本分析

合同条款： - 双方明确约定：单价（元/kg）、最少起订量、交货方式、检验标准、结款周期 - 付款方式：通常月结或周结（由财务部和回收商确认） - 违约条款：如回收商拒收已打包物料，公司可单方解约并通知其他商家

### 2.5 第五步：回收商上门收运与交接

执行责任：后勤部、回收库管、EHS 部见证

收运频次： - 金属回收：每月 2-3 次（根据库存量灵活调整，通常在月中和月末） - 非金属回收：每季度 1-2 次（数量较少，批量较小）

交接流程：

- 通知与准备（提前 3-5 个工作日）

  - 库管向采购部发送收运计划：数量、品类、预期价值

  - 采购部确认回收商档期，发送《物料交接通知单》

  - 后勤将待售物料集中到指定地点，核对标签和数量

- 现场称重与验收（回收商上门）

  - 回收商派员上门，携带大型台秤（认证过的法定计量器具）

  - 物料逐一上秤，重量数据三方见证（晟原库管 + 回收商 + EHS 部）

  - 回收商对物料进行目视检查：纯度、杂质、状态等，确认无误

  - 发现问题当场协商处理（如要求降级或部分拒收）

- 价格确认与清单编制

  - 根据当日市价和已确认的单价，计算总价

  - 库管、回收商双方在《物料交接清单》上签字确认

  - 清单内容：品名、数量（kg）、单价（元/kg）、总价（元）、结款期限

- 装运与留档

  - 回收商负责装车、运输、保险

  - 库管保存交接清单复印件，原件交回收商

  - 拍照记录交接现场（物料堆积、称重、签字），上传至系统存档

### 2.6 第六步：结款与台账归档（财务部 + EHS 部）

执行责任：财务部、采购部、EHS 部

结款流程： - 回收商按合同条款在约定时间内（通常 10-30 天）开具发票 - 财务部根据交接清单与发票核对金额、品名、数量 - 确认无误后按企业付款流程办理转账（支票、银行转账等） - 结款凭证存档，用于财务审计和年度成本结算

成本分配： - 回收收入计入公司收益，冲抵部分固废处置成本 - 财务部将回收收入逐笔记录，月度汇总报告给 EHS 部和管理层

台账登记：

| 字段 | 示例 |
| --- | --- |
| 交接日期 | 2025-02-28 |
| 物料类别 | 黑色金属屑 |
| 交接数量 | 520 kg |
| 回收商名称 | 苏州金属回收有限公司 |
| 单价 | 10.0 元/kg |
| 总价 | 5,200 元 |
| 结款日期 | 2025-03-10 |
| 是否确认 | 是 |
| 备注 | 无异常 |

年度总结： - EHS 部每年编制《边角料回收与资源化利用年度总结报告》 - 汇总内容： - 年度回收总量（按品类统计） - 资源化利用率（占总产生量的百分比） - 经济收益（总回收金额） - 环保效益（相当于减少的原生资源消耗量） - 存在问题与改进计划

## 第三章 资源化利用渠道

### 3.1 黑色金属边角料（年度 15.0 t）

再利用渠道： - 直接回炉：回收商收购后卖给再生钢铁厂，熔融后重新铸成钢锭或钢卷，供汽车、建筑等行业使用 - 铁粉制备：某些高品质屑料可转为铁粉，用于 3D 打印或粉末冶金

利用周期： - 回收商收购 → 1-4 周内进入下游工厂 → 2-6 个月内完成熔融和重铸 → 进入终端应用市场

### 3.2 有色金属边角料（年度 2.0 t）

利用渠道： - 铜件：回收商分选 → 精炼企业 → 制成铜棒、铜板 → 供电力设备、电子产业使用 - 铝屑：经过氧化膜去除 → 进入铝冶炼厂 → 制成铝合金锭 → 汽车、航空轻量化应用

价值说明： - 有色金属回收价值较高（铜 35-50 元/kg、铝 10-15 元/kg），单吨收益明显优于黑色金属 - 品质越高、纯度越高，单价越优

### 3.3 纸质废料（年度 1.0 t）

利用渠道： - 纸箱、纸板：回收商分类 → 造纸厂 → 制成纸浆 → 用于再生纸板、包装纸生产 - 办公纸张：按保密等级，若涉及商业秘密则进行专业销毁；无保密要求的可进入回收

环保意义： - 每 1 吨回收纸浆可减少 17 棵大树砍伐、2.3 吨二氧化碳排放

## 第四章 应急与偏差处理

### 4.1 回收物料质量异常

异常情形与处理：

| 异常 | 原因分析 | 处理方式 |
| --- | --- | --- |
| 分选后发现不合格率超过 10% | 车间分类欠严谨、或存储条件欠佳导致污染 | 立即督导车间加强分类培训；调查存储异常并改进 |
| 回收商拒收或降级 | 物料纯度不达标、包装破损、受潮锈蚀 | 与回收商协商；若确为我方问题则按降级价结算；否则索赔 |
| 库存积压超过 1 个月 | 市价下跌、或回收商供应链中断 | 采购部尝试联系其他商家；必要时暂存或按其他用途处理 |

### 4.2 环保与合规风险

风险识别： - 若回收渠道涉及非法出口、污染转移，即使交易价格优越也不得采用 - 定期抽查回收商的资质证书和环保承诺书

规避措施： - 采购部建立回收商评审档案，每 6 个月核查一次合规情况 - 要求回收商出具《环保合规承诺书》，说明回收物料的最终去向和处理工艺 - 如发现违规线索，立即停止合作并报告监管部门

## 第五章 附则

### 5.1 相关制度联动

- 本规程与《固体废弃物管理规程（SY-EHS-003）》配合执行，边角料属于一般固废中的可回收部分

- 与采购部《供应商管理办法》配合，回收商作为特殊供应商纳入管理

### 5.2 生效与修订

本规程自 2025 年 3 月 1 日起生效，首次版本。

批准：副总经理（运营）周敏
签发日期：2025 年 2 月 25 日