# 2025年度客户投诉处理记录

编制部门 客户服务部
编制人 蒋岚（客户服务部经理）
编制日期 2026-01-15
报告期 2025-01-01 至 2025-12-31

## 概览

| 指标 | 数值 |
| --- | --- |
| 全年客户投诉总数 | 6 件 |
| 其中 A 级（严重）投诉 | 1 件 |
| 其中 B 级（中等）投诉 | 3 件 |
| 其中 C 级（轻微）投诉 | 2 件 |
| 投诉处理完成率 | 100% |
| 首次回应时间（平均） | 18 小时 |
| 处理周期（平均） | 12.3 个工作日 |
| 客户满意度（回访） | 100%（6/6 件投诉客户表示满意或基本满意） |
| 产品召回 | 0 |

## 投诉详细记录

### 投诉 1：CS-2025-001

| 项 | 内容 |
| --- | --- |
| 投诉编号 | CS-2025-001 |
| 投诉日期 | 2025-01-08 |
| 接收部门 | 客户服务部 |
| 投诉客户 | 某消费电子客户（脱敏） |
| 产品型号 | 高速连接器 HPC-A2-48P |
| 订单号 | SO-2024-00156 |
| 投诉内容 | 收到的连接器样品接触阻值不稳定，部分样品经过 100 次插拔后接触电阻增加幅度超过规格（>35%），怀疑电镀层或接触面设计存在问题 |
| 分级 | B 级（中等） |
| 责任部门 | 质量部 + 工艺部 |
| 处理措施 | 1. 质量部在 2025-01-12 前进行样品复检与可靠性测试（1000 次插拔循环），采集阻值曲线；2. 工艺部复查电镀工艺参数，检查该批次是否存在参数偏离；3. 确认问题后与客户沟通改进方案：调整电镀液浓度与镀层厚度，并对该批所有产品进行返工与重新检验 |
| 处理时间 | 10 个工作日 |
| 处理结果 | 根因为电镀液浓度略低，导致镀层厚度轻微不足；工艺部调整参数后问题解决。该批 500 件产品全部返工并通过可靠性测试。客户于 2025-01-25 收到返工产品，并在 2025-02-02 确认满意。 |
| 回访 | 2025-02-09 客户服务部回访，客户表示产品测试结果满足规格要求，对处理结果满意。 |
| 档案状态 | 已结案 |

问题分析与改进： 该投诉暴露了电镀工序的工艺参数监控不足。质量部随后在工艺部支持下，对电镀工序工艺规范进行了修订（2025-02-15），增加了电镀液浓度与镀层厚度的更严格检验频次（从每周一次改为每班检验），并对相关操作人员进行了培训。

### 投诉 2：CS-2025-002

| 项 | 内容 |
| --- | --- |
| 投诉编号 | CS-2025-002 |
| 投诉日期 | 2025-03-14 |
| 接收部门 | 客户服务部 |
| 投诉客户 | 某车企一级供应商（脱敏） |
| 产品型号 | 精密冲压端子 SP-M3-100 |
| 订单号 | SO-2025-00042 |
| 投诉内容 | 收货后发现产品外观有轻微毛刺，部分端子的弯曲度不均匀，虽未影响功能但与样品不一致。要求更换或给予折价处理。 |
| 分级 | C 级（轻微） |
| 责任部门 | 质量部（主） + 生产部 |
| 处理措施 | 1. 质量部 2025-03-15 进行该批次全数复检，确认毛刺与弯曲度问题的范围与程度；2. 生产部与工艺部联合检查冲压模具与弯折工序参数是否偏离；3. 根据实际检验结果，向客户提出处理方案：对存在明显毛刺的产品进行去毛刺返工，对弯曲度不均的产品给予 5% 的折价（共涉及 150 件） |
| 处理时间 | 5 个工作日 |
| 处理结果 | 客户于 2025-03-22 接受处理方案。质量部于 2025-03-25 完成返工与折价产品的重新包装与发货。生产部随后对冲压模具进行了定期维保（2025-03-28），更新了弯折工序参数规范。 |
| 回访 | 2025-04-01 客户服务部回访，客户确认收到返工产品，对处理过程与结果表示基本满意。 |
| 档案状态 | 已结案 |

问题分析与改进： 该投诉反映了模具维护的间隔期可能过长。生产部随后调整了冲压模具的定期维保周期（从 3 个月改为 2 个月），并在班前检查中增加了模具磨损程度的检查项。

### 投诉 3：CS-2025-003

| 项 | 内容 |
| --- | --- |
| 投诉编号 | CS-2025-003 |
| 投诉日期 | 2025-05-20 |
| 接收部门 | 客户服务部 |
| 投诉客户 | 某消费电子客户（脱敏，与 CS-2025-001 不同） |
| 产品型号 | 高速连接器 HPC-B1-32P |
| 订单号 | SO-2025-00098 |
| 投诉内容 | 订单原定 2025-05-15 交付，实际延迟到 2025-05-22，客户生产计划因此受影响。要求说明原因与补偿方案。 |
| 分级 | B 级（中等） |
| 责任部门 | 生产部 + 销售部 |
| 处理措施 | 1. 销售部与生产部联合调查延迟原因：发现原料供应商（某精镍供应商）交付延迟 3 天，导致该订单的冲压工序推迟；2. 评估是否可加急生产以弥补延迟（最终仅能缩短 2 天）；3. 向客户提出补偿方案：给予该订单 3% 的价格优惠 + 承诺下一批订单优先排产 |
| 处理时间 | 7 个工作日 |
| 处理结果 | 客户于 2025-05-28 接受补偿方案，产品于 2025-05-22 如期发货。采购部随后与精镍供应商进行沟通（2025-06-10），调整了订单预留与交付周期的管理方式，避免后续重复延迟。 |
| 回访 | 2025-06-04 客户服务部回访，客户虽对交付延迟有所遗憾，但对后续补偿与沟通表示满意。 |
| 档案状态 | 已结案 |

问题分析与改进： 该投诉暴露了供应商交付风险的预留不足。采购部（部长徐涛）随后调整了重点物料的库存管理策略，对供应商的交付周期进行了重新评估，并建立了原料库存预警机制（当库存低于 2 周用量时自动触发采购）。

### 投诉 4：CS-2025-004

| 项 | 内容 |
| --- | --- |
| 投诉编号 | CS-2025-004 |
| 投诉日期 | 2025-07-09 |
| 接收部门 | 客户服务部 |
| 投诉客户 | 某工业控制客户（脱敏） |
| 产品型号 | 结构件（不锈钢支架）SPS-A1-200 |
| 订单号 | SO-2025-00156 |
| 投诉内容 | 收到的支架在焊接处发现裂纹（长约 5mm），经客户初步评估可能存在结构安全隐患。要求立即停止使用并提供解决方案。 |
| 分级 | A 级（严重） |
| 责任部门 | 质量部（主） + 工艺部 + 生产部 |
| 处理措施 | 1. 2025-07-09 当日，质量部对该客户发货的所有 100 件产品进行了紧急隔离；2. 2025-07-10 前，质量部进行了全数破坏性与非破坏性检测（目视检查、渗透探伤），发现该批次共 8 件产品在焊接处存在裂纹（均为长 2-8mm 的焊接缺陷）；3. 工艺部与焊接工程师联合进行根因分析，发现该批次焊接模式参数（电流、时间）偏离标准，导致焊接热循环不足，造成材料脆化；4. 2025-07-12 前提出改进方案：调整焊接参数、对当班所有产品进行重新焊接与检测、对受影响订单实施全数 100% 人工检测（不再抽样）；5. 2025-07-25 前完成该批 100 件产品的返工、检测与重新交付；6. 召回初步判定：该批次是否涉及已安装在客户终端产品中的件数（需客户反馈）。客户确认该 100 件尚未组装入终端产品，故不需启动行业级召回。 |
| 处理时间 | 16 个工作日 |
| 处理结果 | 2025-07-25 客户收到返工产品并通过破坏性样品检验后，确认接受。2025-08-08 客户服务部回访，客户对问题处理的响应速度与彻底性表示满意，但对质量问题的发生表示担忧。公司随后与客户签署技术改进承诺书，承诺在 6 个月内完成焊接工序的全面设备升级（计划 2026 年初完成）。 |
| 回访 | 2025-08-08 客户确认满意 |
| 档案状态 | 已结案 |

问题分析与改进： 该投诉反映了焊接工序的工艺参数监控及设备维护存在缺陷。工艺部（支持生产部）随后进行了以下改进： - 焊接工序工艺规范修订（2025-07-20），更严格的参数偏差范围（±5% 以内）与每班两次的参数检测 - 焊接设备的定期校准周期从半年改为每季度 - 组织焊接班组与工程师的技能培训（2025-08-15），强化工艺纪律与品质意识 - 对所有焊接产品（至少 6 个月内）实施提升的检验标准

### 投诉 5：CS-2025-005

| 项 | 内容 |
| --- | --- |
| 投诉编号 | CS-2025-005 |
| 投诉日期 | 2025-09-11 |
| 接收部门 | 客户服务部 |
| 投诉客户 | 某消费电子客户（脱敏，与前述投诉客户不同） |
| 产品型号 | 高速连接器 HPC-C1-24P |
| 订单号 | SO-2025-00203 |
| 投诉内容 | 产品外观包装标签上的批号印刷质量不清，部分标签磨损或模糊，导致客户的来料检验无法正确识别批号。要求改进标签印刷工艺与质量。 |
| 分级 | C 级（轻微） |
| 责任部门 | 质量部 + 包装部 |
| 处理措施 | 1. 质量部于 2025-09-12 进行该批次的标签检查，确认约 20% 的产品标签印刷清晰度不足；2. 包装部与标签供应商联系，发现问题原因为印刷机的喷头温度设置过低，导致墨水附着度不足；3. 2025-09-15 前调整印刷机参数与标签供应商质量，重新印刷并贴附该批产品标签；4. 质量部确认标签重做后的清晰度满足要求；5. 建议客户可接收该批产品，并承诺今后产品的标签印刷质量会进一步加强 |
| 处理时间 | 4 个工作日 |
| 处理结果 | 客户于 2025-09-19 收到重新贴标的产品，确认满意。包装部随后调整了标签检查规范（2025-09-22），增加了印刷清晰度的出货前检验项目。 |
| 回访 | 2025-09-26 客户服务部回访，客户对改进表示认可。 |
| 档案状态 | 已结案 |

问题分析与改进： 标签印刷问题通常属于低风险但影响客户体验的质量缺陷。质量部建议包装部建立标签印刷的定期检验规范（每班检测 3-5 件产品的标签清晰度，用人眼或照度计判定），确保批量生产期间标签质量保持稳定。

### 投诉 6：CS-2025-006

| 项 | 内容 |
| --- | --- |
| 投诉编号 | CS-2025-006 |
| 投诉日期 | 2025-11-03 |
| 接收部门 | 客户服务部 |
| 投诉客户 | 某车企一级供应商（脱敏，与 CS-2025-002 不同） |
| 产品型号 | 精密冲压端子 SP-M2-300 |
| 订单号 | SO-2025-00267 |
| 投诉内容 | 收货后发现产品包装内混入了少量杂质（金属屑、纸屑），数量约 5-10 克，虽然没有混入产品本身，但引发了客户对生产环境卫生的疑虑。要求说明生产与包装环节的卫生管理措施。 |
| 分级 | B 级（中等） |
| 责任部门 | 生产部 + 包装部 + 质量部 |
| 处理措施 | 1. 生产部与包装部于 2025-11-04 进行联合检查，确认生产现场的 5S 卫生管理（整顿、清洁等）存在松动，包装区域的地面与包装材料存放区域卫生状况不理想；2. 制定整改计划（2025-11-04）：加强生产现场的日常清洁（增加每班中段卫生检查一次），包装材料入库前进行防尘包装检查，包装工序增加开箱后的内部检查环节；3. 对责任班组进行 5S 卫生管理的强制培训与考核（2025-11-08）；4. 向客户提出补偿方案：该订单给予 2% 的折价，并承诺在后续订单中实施更严格的卫生管理验证 |
| 处理时间 | 8 个工作日 |
| 处理结果 | 客户于 2025-11-12 接受补偿方案。生产部随后于 2025-11-20 组织了全体生产班组与包装班组的 5S 卫生管理再培训与现场整顿（2025-11-21）。质量部增加了包装前的箱体卫生抽查（每个包装箱开箱检查一次）。 |
| 回访 | 2025-11-27 客户服务部回访，客户对整改措施与改进承诺表示基本满意。 |
| 档案状态 | 已结案 |

问题分析与改进： 该投诉反映了生产与包装现场的 5S 卫生管理在季节交替期可能存在松动。生产副总周敏随后强化了对现场卫生管理的月度检查（从不定期改为每月一次由副总亲自抽查），并在 12 月对该问题的改进成效进行了验证与总结。

## 投诉分布分析

### 按级别分布

| 级别 | 件数 | 占比 | 平均处理周期 |
| --- | --- | --- | --- |
| A 级（严重） | 1 | 16.7% | 16 个工作日 |
| B 级（中等） | 3 | 50.0% | 10 个工作日 |
| C 级（轻微） | 2 | 33.3% | 4.5 个工作日 |
| 合计 | 6 | 100% | 12.3 个工作日 |

### 按产品类型分布

| 产品类型 | 件数 | 涉及产品数量 | 主要问题 |
| --- | --- | --- | --- |
| 高速连接器 | 3 | 1,000+ | 接触电阻稳定性、包装标签印刷 |
| 精密冲压端子 | 2 | 650+ | 外观毛刺、包装卫生 |
| 结构件 | 1 | 100 | 焊接裂纹 |
| 合计 | 6 | 1,750+ | — |

### 按问题类型分布

| 问题类型 | 件数 | 影响范围 |
| --- | --- | --- |
| 产品质量问题 | 3 | 功能/安全相关 |
| 交付延迟 | 1 | 计划延迟 |
| 包装/卫生问题 | 2 | 外观/体验相关 |
| 合计 | 6 | — |

### 按责任单位分布

| 责任单位 | 件数 | 主要原因 | 改进措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 质量部 | 2 | 电镀工艺参数、焊接工序缺陷 | 加强工艺参数监控频次、设备校准周期调整 |
| 生产部 | 2 | 模具磨损、现场卫生管理 | 模具维保周期调整、5S 卫生管理强化 |
| 采购部 | 1 | 原料供应商交付延迟 | 库存预警机制、交付周期重评 |
| 包装部 | 1 | 标签印刷质量、箱体卫生 | 印刷参数调整、出货前卫生检查 |

## 关键指标与改进成效

### 2025 年与 2024 年对比

| 指标 | 2024 年 | 2025 年 | 变化 |
| --- | --- | --- | --- |
| 年度投诉件数 | 8 | 6 | 减少 25% |
| 处理完成率 | 100% | 100% | 保持 |
| 平均处理周期 | 15.6 个工作日 | 12.3 个工作日 | 缩短 21% |
| 一次性解决率 | 87.5% | 100% | 提升 12.5% |
| 客户满意度 | 87.5% | 100% | 提升 12.5% |
| 产品召回 | 0 | 0 | 保持 |

结论：2025 年投诉处理效率与客户满意度均有显著提升，这与各职能部门在 2024 年度投诉反馈基础上进行的针对性改进密切相关。

## 2025 年实施的系统性改进

基于投诉数据，晟原精密在 2025 年全年推进了以下改进项目：

### 1. 工艺控制加强（1-6 月）

- 电镀工序：增加每班工艺参数检测频次，升级了浓度检测仪器

- 焊接工序：调整焊接参数范围，增加参数检测频次（从不定期改为每班两次）

- 冲压工序：缩短模具维保周期（从 3 个月改为 2 个月）

### 2. 供应链风险管理（6 月）

- 采购部建立了原料库存预警机制，当库存低于 2 周用量时自动触发采购

- 对重点供应商（精镍、电镀液等）的交付周期进行重新评估

### 3. 质量检验规范升级（7-9 月）

- 焊接产品的检验标准升级（全数 100% 检测持续 6 个月）

- 包装前标签清晰度检验项目增加

- 包装箱内卫生抽查项目增加

### 4. 现场管理强化（11-12 月）

- 加强 5S 卫生管理的月度检查（由生产副总亲自抽查）

- 生产班组与包装班组的卫生管理再培训与现场整顿

## 2026 年改进计划

基于 2025 年投诉与改进经验，客户服务部与各职能部门制定了以下 2026 年行动计划：

- 焊接工序设备升级（目标 2026 Q1）：更新焊接设备，提升工艺精度与稳定性

- 进一步降低投诉率（目标 <5 件）：通过预防性质量措施，进一步降低投诉发生率

- 客户满意度调查（目标 2026 Q2）：开展客户满意度问卷调查，覆盖至少 50% 的活跃客户

- 供应商质量改进（持续）：与供应商建立联合改进机制，共同提升上游质量水平

- 质量成本分析（目标 2026 Q2）：建立质量成本统计体系，量化各类投诉的成本影响

## 附录：投诉处理单位统计

所有投诉处理由客户服务部经理蒋岚主导协调，相关部门配合：

- 质量部部长郑洲：负责技术分析、产品检验、问题诊断

- 生产副总经理周敏：负责生产工序改进、现场管理、工艺评审

- 采购部部长徐涛：负责供应商管理、物料追溯、库存管理

- 包装部主管：负责包装质量、标签检验、卫生管理

文件签发

| 审议 | 日期 | 签名 |
| --- | --- | --- |
| 客户服务部经理（蒋岚） | 2026-01-15 | （签名） |
| 质量部部长（郑洲） | 2026-01-15 | （签名） |
| 生产副总经理（周敏） | 2026-01-15 | （签名） |
| 总经理（陆勤） | 2026-01-15 | （签名） |